Département du Nord

COMMUNE D’EMERCHICOURT

ELABORATION DU

PLAN LOCAL D’URBANISME

REGLEMENT / PROJET

Document provisoire – avril 2004

- Prescription de l’élaboration du PLU

- par Délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2001

ORGECO

Siège social	Antenne Nord de la France

155, Avenue Jean Lolive	33, quai d’Alsace

95695 PANTIN	59500 DOUAI

SOMMAIRE

TITRE I  	DISPOSITIONS GENERALES	2

TITRE II   	DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES	6

TITRE III   	DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES	21

TITRE IV  	DISPOSITIONS APPLICABLES  AUX ZONES A URBANISER	30

CHAPITRE   I    ZONE AU	31

CHAPITRE  II    ZONE 2AU	44

TITRE IV  	DISPOSITIONS APPLICABLES  AUX ZONES NATURELLES	48

CHAPITRE    I    ZONE A	49

CHAPITRE   II    ZONE N	57

AVRIL 2004

# TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

## DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ce règlement est établi en conformité avec les articles L.123-1, R.123-1, R.123-4 à R.123-9 du Code de l'Urbanisme.

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune.

#### ARTICLE 1 -	PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme.

- R 111.2 :	salubrité et sécurité publiques

- R 111.3.2 :	conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique

- R 111.4 :	desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement

- R 111.14.2 :	respect des préoccupations d’environnement

- R 111.15 :	respect de l’action d’aménagement du territoire

- R 111.21 :	respect du patrimoine urbain, naturel et historique

L’article L 130.1 du Code de l’urbanisme relatif aux espaces boisés classé.

Les articles L 111.8 à L 111.11, L 123.6 et L 313.2 du Code de l’Urbanisme et l’article L121.19 du nouveau Code Rural relatifs aux sursis à statuer.

Les servitudes d’utilités publiques affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières ; elles sont reportées, à titre indicatif, dans le document «Servitudes d’Utilité Publique» et le plan qui lui est associé.

L’article L 421.4 relatif à l’utilité publique d’une opération.

L’article L 421.5 du Code de l’Urbanisme relatif à la desserte par les réseaux.

Les articles L 441.1 à L 441.3 et R 441.1 du Code de l’urbanisme relatif à l’édification de clôture.

Les articles R 443.1 à R 443.16 relatifs aux campings et au stationnement de caravanes.

Les articles R 444.1 à R 444.4 relatifs aux habitations légères de loisirs.

Les règles spécifiques aux lotissements.

#### ARTICLE 2 -	DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme, conformément aux dispositions de la loi SRU portant modification au code de l'urbanisme art.R.123-4 et suivants, est divisé en quatre types de zones :

- zone urbaine multifonctionnelle, dite zone U,

- zone d’activités économiques, dite UE,

- zones à urbaniser dites zones AU,

- zones naturelles :

- zone agricole, à protéger en raison de sa valeur agricole, dite zone A,

- zone naturelle, à protéger en raison de la qualité du milieu naturel, dite zone N.

La zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent de recevoir immédiatement des constructions et à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II.

Cette zone est délimitée conformément à la légende et repérées par l'indice U au plan.

Elle comporte deux secteurs, Ua et Ub.

La zone à vocation d’activité économique dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent de recevoir immédiatement des constructions et à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III.

Cette zone est délimitée conformément à la légende et repérée par l'indice UE au plan.

Les zone à urbaniser, partiellement équipées (1AU) ou insuffisamment équipées (2AU), destinées à être ouvertes à l’urbanisation à court ou à moyen terme et à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV.

Ces zones sont délimitées conformément à la légende et repérées par les indices 1AU et 2AU au plan.

Les zones naturelles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V, qui couvrent :

la zone agricole, zone naturelle protégée réservée à l’agriculture, délimitée conformément à la légende, et repérée par l'indice A au plan.

la zone naturelle, équipée ou non, qu’il convient de protéger en raison de la qualité du site et de son paysage, délimitée conformément à la légende, et repérée par l'indice N au plan, qui peut accueillir des équipements publics de détente et de loisirs.

Ces zones comportent également des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, des espaces boisés classés dont la liste figure en annexe.

#### ARTICLE 3 -	ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Cependant les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations font l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente.

Bâtiments existants de toute nature. : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Lotissements et opérations groupées : des dispositions particulières pour les articles 6, 7 et 8 du règlement sont admises dans le cas de constructions à édifier dans des lotissements ou opérations groupées. Toutefois, demeurent applicables les dispositions de l'article 7 relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain d'assiette de l'opération.

#### ARTICLE 4 -	MISE EN CONCORDANCE D'UN LOTISSEMENT

En ce qui concerne la mise en concordance d'un lotissement et du Plan Local d’Urbanisme intervenant postérieurement, il est fait application de l'article L 315.4 du Code de l'Urbanisme.

# TITRE II 

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES

## CHAPITRE   I


ZONE U

## SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone urbaine multifonctionnelle qui comporte deux secteurs Ua et Ub

différenciés par les règles prévues à l’article U14.

#### ARTICLE U 1 -	OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux strictement indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés à l’article U2.

- L'ouverture de toute carrière.

- Les abris fixes ou mobiles utilisés ou non pour l’habitation si l’occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de 3 mois à l’exception des abris destinés aux usagers des transports en commun.

- Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés.

- Le camping et le stationnement de caravanes hors terrain aménagé.

- Les terrains de camping et de caravanage aménagés, y compris le camping à la ferme.

- Les garages collectifs de caravanes.

- Le stationnement de caravanes pratiqué isolement,

- Les parcs d’attractions et installations de jeux susceptibles de produire des nuisances.

- Les parcs résidentiels de loisirs.

- Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités.

#### ARTICLE U 2 -	OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble de la zone sont admises les occupations et utilisations du sol de toute nature, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l’article 1.

Sont admis sous conditions particulières :

- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation des types d’occupations et d’utilisations du sol autorisés.

- Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone.

- Les abris de jardin sous réserve qu'ils constituent le complément d'une habitation existante.

- Les garages en sous-sols sous réserve . . .

- Les groupes de garages individuels de plus de deux unités à condition qu’ils ne présentent qu’une seule sortie sur la voie publique.

- La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits après sinistre est autorisée à condition que les travaux de reconstruction soient achevés dans un délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre. La nouvelle construction devra cependant respecter les règles définies aux articles U3, U4, U11, U12, U13.

## SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

#### ARTICLE U 3 -	ACCES ET VOIRIE

- Accès

Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Tout terrain enclavé est inconstructible.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de la sécurité routière. Leur aménagement doit être soumis à l’avis du gestionnaire de la voie concernée.

- Voirie

L'emprise des voies à créer doit tenir compte de la taille de l'opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.

L’emprise minimale des voiries ouvertes à la circulation automobile est de 8 mètres d’emprise

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous véhicules (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.

#### ARTICLE U 4 -	DESSERTE PAR LES RESEAUX

- Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau potable.

- Alimentation en eau industrielle

A défaut de raccordement au réseau public, d'autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, après avoir reçu l’agrément des autorités compétentes.

- Assainissement

a - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

En l’absence ou en cas d'insuffisance des réseaux, la gestion des eaux pluviales doit être assurée à la parcelle, les aménagements nécessaires doivent être réalisés par le constructeur conformément aux avis des services techniques conseillers de la commune.

b - Eaux usées

Le raccordement, par canalisations souterraines, au réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées.

En l'absence d'un tel réseau, un dispositif d'assainissement individuel, raccordable au réseau futur, doit être installé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

c - Eaux résiduaires industrielles

Les installations industrielles ne peuvent rejeter au réseau public d'assainissement que des effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de pré-traitement doivent être rejetées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

- Gaz, Electricité, Téléphone, Télédistribution

Lorsque les réseaux sont souterrains, les branchements aériens sont interdits.

Dans les lotissements et permis groupés, ces réseaux doivent être souterrains.

#### ARTICLE U 5 -	CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Une parcelle, pour être constructible, doit permettre la réalisation d’un bâti dont la façade, mesurée en limite de la voie publique, soit au moins égale à 8 mètres.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

- aux bâtiments à reconstruire sur le même emplacement après sinistre par le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit et ce dans un délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre,

- à la réalisation de garages,

- aux constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l'article 4.

#### ARTICLE U 6 -	IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En bordure de voie les constructions doivent être implantées :

- soit à l'alignement (limite d'emprise publique) ou à la ligne de recul qui s'y substitue (arrêté d'alignement ou alignement de fait),

- soit avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement ou à la ligne de recul qui s’y substitue,

- soit, en cas de “dent creuse”, à l’alignement de l’une des deux constructions voisines non frappées d’alignement.

Dans tous les cas, le bâtiment principal à usage d’habitation doit être situé dans une bande de 20 mètres à partir de l’alignement.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux voiries privées des lotissements et des opérations groupées de plus de 5 lots, la limite de la voie se substituant à l’alignement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux extensions des bâtiments existants qui ne respectent pas les règles ci-dessus ; dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés à l’arrière, ou dans le prolongement de la façade à rue,

- aux bâtiments à reconstruire sur le même emplacement, après sinistre, par le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit, à condition que les travaux de reconstruction soient achevés dans un délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre,

- aux bâtiments et équipements publics,

- aux constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4.

#### ARTICLE U 7 -	IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La construction de bâtiments contigus à une ou plusieures limites séparatives est autorisée :

- à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement.

- à l’extérieur de la bande de 20 mètres visée ci-dessus sous conditions :

- que la construction soit adossée à un bâtiment existant sur le fond voisin, et réalise une unité de volume avec celui-ci (hauteur et profondeur identiques),

- qu’il s’agisse de bâtiments annexes à l’habitation ou à usage commercial, artisanal ou de dépôt dont la hauteur au droit des limites séparatives n’excède pas 3,20 mètres par rapport au sol naturel initial avec une tolérance de 1,50 mètres pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indispensables.

- qu’ en le cas de restauration de bâtiments existants ou de reconstruction de bâtiments détruits par un sinistre et reconstruits sur le même emplacement, par le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit, les travaux de reconstruction soient achevés dans un délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre,

Dans tous les cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesuré à l’égoût du toit et jamais inférieure à 3 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux travaux visant à améliorer les conditions de confort et d’utilisation des bâtiments existants,

- aux bâtiments et équipements publics,

- aux constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4.

#### ARTICLE U 8 -	IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Chaque unité foncière ne pourra recevoir qu'une seule construction principale à usage d’habitation.

Une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un même terrain.

Cette disposition ne s'applique pas :

- aux bâtiments reconstruits sur le même emplacement, après sinistre, par le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit, à condition que les travaux de reconstruction soient achevés dans un délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre.

- aux constructions annexes (garages, abris de jardins, etc.…).

- aux bâtiments et équipements publics,

- aux constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4.

#### ARTICLE U 9 -	EMPRISE AU SOL

Sans objet.

#### ARTICLE U 10 -	HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent satisfaire simultanément aux conditions de hauteur relative et de hauteur absolue suivantes :

- 1 - Hauteur relative

La hauteur d’une construction par rapport au niveau d’une voie ne doit pas être supérieure à la distance comptée horizontalement qui la sépare de l’alignement opposé ( H = L ).

Toutefois, si la construction est édifiée à l’angle de deux voies de largeurs différentes, la partie du bâtiment bordant la voie plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur n’excédant pas 20 mètres comptés à partir du point d’intersection des alignements.

- 2 - Hauteur absolue

La hauteur d’une construction mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 9 mètres à l’égout du toit (R+1+combles). Une tolérance de 5 mètres est admise pour les murs pignons, cheminées et autres éléments indispensables à la construction.

Cette disposition ne s'applique pas :

- aux bâtiments et équipements publics,

- aux constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4.

La hauteur de tout bâtiment ne peut excéder 8 mètres en tout point de la construction dans l’emprise des couloirs de lignes EDF.

#### ARTICLE U 11 -	ASPECT EXTERIEUR

- 1 - Dispositions générales

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

- 2 - Dispositions particulières

- Les affouillements et exhaussements de sol destinés à accompagner les constructions (talus, buttes) sont interdits s'ils ne résultent pas d'une stricte adaptation de la construction à un terrain dénivelé.

- L’emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc...) est interdit sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures sauf s’il répond à une composition générale d’ensemble.

- Les bâtiments annexes et extensions liés à l’habitation doivent s’accorder avec la construction principale et respecter l’unité de l’ensemble du bâti ; les façades visibles des voies publiques des bâtiments doivent être traitées en matériaux d’aspect et de couleur identiques à ceux du corps du bâtiment principal.

- Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier, doivent être traités en harmonie avec les façades principales lorsqu’ils sont visibles d’une voie. Notamment, les murs pignons limitrophes d’une voie publique devront être traités en façades, ouvertes ou non.

- La couverture en toiture doit être de forme, de matériaux, d’aspect et de couleur en cohérence avec les habitations environnantes; le recours à des toitures terrasses partielles est cependant toléré s’il répond à un projet architectural de qualité.

- Les modifications de façade, de couverture ou leur remise en état doivent respecter ou rétablir, dans la mesure du possible, les dispositions architecturales originelles et le matériau de l'immeuble ancien,

- Les constructions à usage d’activités ou de dépôts doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.

- Les façades commerciales doivent respecter l'ordonnancement et la trame architecturale de l'immeuble. Les matériaux et les coloris employés doivent s'harmoniser avec les façades existantes. Les enseignes sont soumises à autorisation préalable.

- Les transformateurs et coffrets de comptage électrique devront être intégrés aux volumes bâtis ou à la clôture.

- Les antennes de télévision et paraboles de réception par satellite ainsi que les mâts d'antennes destinées à l'émission d'ondes hertziennes ou radio devront être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural de l'immeuble.

- Les paraboles, en surplomb du domaine public, sont interdites.

- Les citernes, les réservoirs à gaz ou à mazout et toutes les installations similaires seront placées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique.

- 3 - Les clôtures

Les murs anciens doivent être conservés dans la mesure du possible, les haies existantes maintenues ou remplacées.

- à l'alignement, les clôtures, d’une hauteur maximale de 1,80 mètres, seront constituées :

- soit d’un mur bahut en matériaux traditionnels (pierre ou brique) ou identique à la construction, d’une hauteur comprise entre 0,60 et 1 mètre au maximum, doublé ou non de plantations ou surmonté d’un dispositif à clairevoie,

- soit d’un grillage rigide de type serrurerie doublé ou non d’une haie vive composée d’essences locales.

- en limite séparative, les clôtures, d’une hauteur maximale de 1,80 mètres, seront constituées :

- soit d’un grillage doublé ou non d’une haie vive,

- soit d’un dispositif à claire voie, dont la partie pleine, en base, ne pourra excéder une hauteur de 0,50 mètre, doublé ou non d’une haie vive.

- les murs d'intimité seront réalisés avec un matériau identique à celui de la construction et ne doivent pas excéder 1,80 mètres de hauteur par rapport au niveau du rez-de-chaussée et 20 mètres de longueur par rapport à l’alignement.

Ces dispositifs ne s’appliquent pas dans le cas de contraintes techniques inhérentes à la destination de la clôture (équipements publics, terrains de sports, activités marchandes, industrielles ou agricoles).

#### ARTICLE U 12 -	STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement et l’évolution des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doivent être assurés sur l'unité foncière et en dehors des voies publiques ou privées et sur des emplacements prévus à cet effet.

- 1 - Normes applicables aux divers modes d’occupation des sols :

- pour les constructions à usage d’habitation : il doit être aménagé au moins une aire de stationnement pour 70 m2 de surface de plancher développée hors-oeuvre avec un minimum d’une place par logement ; pour les lotissements et immeubles collectifs 1 place de stationnement supplémentaire devra être réalisée par tranche de 5 logements, à l’usage des visiteurs.

- pour les constructions à usage industriel, commercial ou de service, il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour 3 emplois créés ou pour 70 m2 de surface de plancher hors-oeuvre nouvelle.

- pour les équipements publics, le nombre de places de stationnement est déterminé en fonction de leur capacité d'accueil, de leurs particularité de fonctionnement et compte tenu des aires de stationnement public existantes dans le secteur.

Les groupes de plus de deux garages individuels et les aires de stationnement privées doivent être disposées sur les parcelles de façon à ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique, sauf lorsque, pour des raisons de sécurité, un double accès est rendu nécessaire.

- 2 - Dispositions particulières :

Lorsqu’il s’agit de transformations, d’extensions, de changements de destination :

- en cas d’extension sans changement de destination d’un bâtiment existant, ne sont prises en compte pour le calcul du nombre de places de stationnement que les surfaces de plancher développées hors œuvre nettes créées,

- en cas de changement de destination d’un bâtiment existant, est prise en compte pour le calcul du nombre de places de stationnement la surface totale transformée développée hors-oeuvre nette sans déduction des surfaces de plancher initiales.

Ces normes s’appliquent à toutes les opérations de logement à l’exception des opérations de logement social concernées par les dispositions relatives à la loi de la lute contre l’exclusion :

- pour les constructions de logements locatifs acquis et le cas échéant, améliorés avec un prêt aidé par l'Etat, destinées aux personnes défavorisées mentionné à l'article 1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, la réalisation d'aires de stationnement n'est pas imposée,

- pour les autres constructions de logements locatifs financées avec des prêts aidés par l'Etat, une seule aire de stationnement sera exigée par logement.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager, ou faire aménager, sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier, les places qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places.

#### ARTICLE U 13 -	ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES

Les plantations existantes doivent être maintenues et tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé.

Les espaces libres, hormis les Places Publiques, doivent être aménages en espaces verts, aires de jeux.

Les aires de stationnement seront plantées d’arbres de haute tige répartis de manière homogène sur l’ensemble de l’aire, à raison d’un arbre pour 4 emplacements.

Sur tout terrain où sont édifiés des bâtiments collectifs à usage d’habitation, une superficie au moins égale à 15 % de la surface totale devra être aménagée en espaces publics plantés.

Dans tout lotissement ou opération d’habitations individuelles groupées de 10 logements et plus, une superficie au moins égale à 10 % de la surface totale doit être aménagée en espaces publics ou aire de jeux ouverts au public.

Ces espaces publics peuvent constituer un complément aux emprises minimales des voiries ouvertes à la circulation automobile ( 8 mètres ) prévues à l’article U3 et être traités en mails plantés.

## SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

#### ARTICLE U 14 -	COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le Coefficient d’Occupation du Sol applicable aux secteurs Ua et Ub est fixé à 0,5.

Il peut être porté à 1, dans le secteur Ua, pour les constructions dont le rez-de-chaussée est entièrement consacré à une activité commerciale ou artisanale.

Dans l'ensemble de la zone, la surface consacrée à l'amélioration des conditions d'habitabilité des constructions existantes (création de W. C., de  salle de  bain,...) n'est pas soumise au coefficient d'occupation du sol dans la limite de 5 m² par logement (article R 112.2 du Code de l'Urbanisme).

Le coefficient d’occupation du sol ne s’applique pas :

- aux bâtiments et équipements publics,

- aux constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l'article 4.

# TITRE III 

DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES

## CHAPITRE   I


ZONE UE

## SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone d’activités industrielles Saint-Gobain.

#### ARTICLE UE 1 -	OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites :

- Les constructions à usage d’habitation autres que celles autorisées à l’article UE2.

- Toute amélioration, agrandissement ou reconstruction des bâtiments à usage d’habitation autre que celui admis à l’article UE2.

- Les constructions agricoles,

- Les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux strictement indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés à l’article U2.

- L'ouverture de toute carrière.

- Le camping et le stationnement de caravanes hors terrain aménagé.

- Les terrains de camping et de caravanage aménagés,

- Les garages collectifs de caravanes.

- Les parcs d’attractions et installations de jeux susceptibles de produire des nuisances.

- Les parcs résidentiels de loisirs.

#### ARTICLE UE 2 -	OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble de la zone sont admises les occupations et utilisations du sol de toute nature, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l’article 1.

Sont admis sous conditions particulières :

- Les établissements à usage d'activités industrielles comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone.

- Les construction à usage d’habitation, l’amélioration, l’agrandissement ou la reconstruction des bâtiments à usage d’habitation existants destinés au logements des personnes dont la présence est nécessaire pour la direction, le gardiennage, la surveillance, la sécurité ou l’entretien des établissements, bâtiments, installations et services généraux de la zone.

- Les services ou équipements collectifs (cantine, restaurant d’entreprise, hébergement provisoire) dont la présence est nécessaire au bon fonctionnement des activités de la zone.

## SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

#### ARTICLE UE 3 -	ACCES ET VOIRIE

- Accès

Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Tout terrain enclavé est inconstructible.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de la sécurité routière. Leur aménagement doit être soumis à l’avis du gestionnaire de la voie concernée.

Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules lourds avec remorques sans manœuvre sur la voie publique.

- Voirie

Les terrains doivent être desservis par une voirie répondant à l'importance et à la destination des constructions qui y sont édifié. Les caractéristiques des voies (notamment des voies sans issue) doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

#### ARTICLE UE 4 -	DESSERTE PAR LES RESEAUX

- 1 - Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau potable.

Des dérogations à l’obligation de réaliser des installations collectives de distribution d’eau potable peuvent être accordées au titre de l’article R.111-10 du Code de l’Urbanisme, à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées.

- 2 - Alimentation en eau industrielle

A défaut de raccordement au réseau public, d'autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, après avoir reçu l’agrément des autorités compétentes.

- 3 - Assainissement

a - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

En l’absence ou en cas d'insuffisance des réseaux, la gestion des eaux pluviales doit être assurée à la parcelle, les aménagements nécessaires doivent être réalisés par le constructeur conformément aux avis des services techniques conseillers de la commune.

b - Eaux usées

Le raccordement, par canalisations souterraines, au réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées.

En l'absence d'un tel réseau, un dispositif d'assainissement individuel, raccordable au réseau futur, doit être installé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

c - Eaux résiduaires industrielles

Les installations industrielles ne peuvent rejeter au réseau public d'assainissement que des effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de pré-traitement doivent être rejetées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

- 4 - Gaz, Electricité, Téléphone, Télédistribution

Lorsque les réseaux sont souterrains, les branchements aériens sont interdits.

#### ARTICLE UE 5 -	CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

#### ARTICLE UE 6 -	IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de :

- . . .  mètres par rapport à l’axe des routes départementales.

- Remarque / Saint Gobain :« Actuellement, la limité du bâtiment abritant notre ligne de production est située à 28,2 m de l’axe de la route départementale RD n° 943. Cependant, nous ne pouvons exclure que nous ayons besoin d’agrandir ce bâtiment jusqu’à la limite de notre propriété. En conséquence, l’obligation de respecter la distance de 25 m porterait atteinte à la pérennité du site ».

- . . . mètres par rapport à l'axe des autres voies.

- Les locaux des équipements techniques nécessitant un accès direct (postes de transformation électrique ou de détente de gaz station de relevage, etc) peuvent être alignés sur les clôtures, à condition d’être intégrés au traitement de la clôture et de présenter un aspect homogène à celui des bâtiments voisins.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux extensions de bâtiments liés à une activité existante,

- aux constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4.

#### ARTICLE UE 7 -	IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites de zone doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment sans être inférieure à 15 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux extensions de bâtiments liés à une activité existante,

- aux constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4.

#### ARTICLE UE 8 -	IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être aménagé une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 5 mètres et de 4 mètres entre deux bâtiments à usage d’habitation.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4.

#### ARTICLE UE 9 -	EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol ne devra pas dépasser 60% de l’unité foncière et la totalité des surfaces imperméabilisées ne pourra excéder 70 % de la surface totale de la parcelle.

#### ARTICLE UE 10 -	HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur d’une construction mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 25 mètres à l’égout du toit.

Ne sont pas pris en compte les tours de traitements, les conduits ou cheminées d’évacuation de vapeurs ou fumées ainsi que les dispositifs ou appareillage externe nécessaires à la bonne marche de l’installation.

Cette disposition ne s'applique pas aux constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4.

La hauteur de tout bâtiment ne peut excéder 8 mètres en tout point de la construction dans l’emprise des couloirs de lignes EDF.

#### ARTICLE UE 11 -	ASPECT EXTERIEUR

- 1 - Dispositions générales

L’ensemble des bâtiments, quelque soit leur destination, les terrains utilisés ou non, les aires de stationnement, de dépôts, de stockage, etc . . . doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que l’aspect et la propreté de la zone n’en soient pas altérés.

De façon générale, toute forme de stockage de matériel ou de tout type de produit est interdite à l’extérieur des bâtiments. Lorsque pour des raisons de contraintes techniques et de sécurité, des zones de stockage s’avéraient indispensables à l’activité, elles seront rendues invisibles par un écran végétal de plantations diversifiées.

En terme de volumétrie, les bâtiments devront être simples et créer des ensembles cohérents avec l'existant.

- 2 - Dispositions particulières

- L’emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc...) est interdit sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures sauf s’il répond à une composition générale d’ensemble.

- Les bâtiments, annexes et installations liées à la distribution d’énergie devront présenter une architecture simple et soignée et un aspect s’harmonisant avec les éléments voisins ainsi qu’avec l’ensemble de la zone.

- Les façades arrières et latérales des constructions doivent être traitées avec le même soin que la façade principale et en harmonie avec elle.

- Les citernes, les réservoirs à gaz ou à mazout et toutes les installations similaires seront placées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique.

- Toute extension d'un bâtiment déjà implanté devra se faire dans le respect des volumes, des trames constructives et des matériaux de construction du bâtiment initial.

- 3 - Les toitures

- Les matériaux utilisés en couverture ne seront ni brillants, ni réfléchissants.

- 4 - Les clôtures

Les clôtures devront être établies de telle sorte qu'elles ne créent aucune gêne à la circulation. Leur hauteur totale n'excédera pas 2.50 mètres.

#### ARTICLE UE 12 -	STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement et l’évolution des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles (véhicules de livraison, du personnel et des visiteurs) doivent être assurés sur l'unité foncière et en dehors des emprises publiques.

Les aires de stationnement seront accompagnées par des écrans de végétation et plantées d’arbres de haute tige.

#### ARTICLE UE 13 -	ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES

Les plantations existantes doivent être maintenues et tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé.

Les espaces libres de toute construction, hors aires de stationnement et aires de service, seront aménagées en espaces verts avec aires engazonnées, plantations arbustives et arbres de haute tige à raison d’un arbre pour 50 m2.

## SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

#### ARTICLE UE 14 -	COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet

# TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES
 AUX ZONES A URBANISER

## CHAPITRE   I



ZONE 1AU

Il s’agit d’une zone naturelle, insuffisamment équipée, ouverte immédiatement à l'urbanisation à vocation dominante d'habitat.

La réalisation des constructions y est subordonnée à la réalisation des équipements publics nécessaires (voirie et réseaux divers).

L’urbanisation n’y est admise que dans le cadre d’opérations d’aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu’il est défini par le règlement qui lui est applicable.

## SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

#### ARTICLE 1AU 1 -	OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux strictement indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés à l’article 1AU2.

- L'ouverture de toute carrière.

- Les abris fixes ou mobiles utilisés ou non pour l’habitation si l’occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de 3 mois à l’exception des abris destinés aux usagers des transports en commun.

- Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés.

- Le camping et le stationnement de caravanes hors terrain aménagé.

- Les terrains de camping et de caravanage aménagés, y compris le camping à la ferme.

- Les garages collectifs de caravanes.

- Le stationnement de caravanes pratiqué isolement,

- Les parcs d’attractions et installations de jeux susceptibles de produire des nuisances.

- Les parcs résidentiels de loisirs.

- Les constructions à usage d’activité industrielle,

- Les installations classées soumises à autorisation,

- Les constructions à usage d’entrepôts,

- Les constructions à usage de commerce d’une surface hors œuvre nette supérieure à 500 m2.

#### ARTICLE 1AU 2 -	OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble de la zone sont admises les occupations et utilisations du sol de toute nature, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l’article 1.

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve qu’elles fassent l’objet d’une opération d’aménagement ou de construction compatible avec un aménagement cohérent de l’ensemble de la zone (pour être considérée comme telle, l’opération d’aménagement ou de construction devant notamment porter sur une surface minimum de 20000 m² ?) :

- Les constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l'article 4.

- Les lotissements, et opérations groupées à usage d’habitation et leurs annexes,

- Les bâtiments et équipements publics.

- Les bâtiments à usage de commerces ou d’artisanat (sous réserve que ces constructions ne soient pas soumises au régime d’autorisation des installations classées),

- L’aménagement, l’agrandissement, la surélévation des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que ces travaux soient destinés à une amélioration justifiée des conditions d’habitabilité et qu’il n’ait pas pour effet d’augmenter le nombre de logements,

- Les clôtures,

- Les affouillements et exhaussements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupations ou d’utilisations autorisés.

- Les garages en sous-sols sous réserve . . .

## SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

#### ARTICLE 1AU 3 -	ACCES ET VOIRIE

- Accès

Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de la sécurité routière. Leur aménagement doit être soumis à l’avis du gestionnaire de la voie concernée.

- Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui y sont édifié. Les caractéristiques des voies (notamment des voies sans issue) doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et du service de collecte des déchets urbains.

L’emprise minimale des voiries ouvertes à la circulation automobile est de 8 mètres d’emprise.

Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 30 logements. Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous véhicules (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.

#### ARTICLE 1AU 4 -	DESSERTE PAR LES RESEAUX

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles L 111-9 à R. 111-12 du Code de l'Urbanisme.

- Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau potable.

- Alimentation en eau potable industrielle

A défaut de raccordement au réseau public, d'autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en accord avec les autorités compétentes.

- Assainissement

a - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence ou en cas d'insuffisance des réseaux, la gestion des eaux pluviales doit être assurée à la parcelle, les aménagements nécessaires doivent être réalisés par le constructeur conformément aux avis des services techniques conseillers de la commune.

b - Eaux usées

Le raccordement, par canalisations souterraines, au réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, un dispositif d'assainissement individuel, raccordable au réseau futur, doit être installé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

c - Eaux résiduaires industrielles

Les installations industrielles ne peuvent rejeter au réseau public d'assainissement que des effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de pré-traitement doivent être rejetées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

- Gaz, Electricité, Téléphone, Télédistribution

Lorsque les réseaux sont souterrains, les branchements aériens sont interdits.

Dans les lotissements et permis groupés, ces réseaux doivent être souterrains.

#### ARTICLE 1AU 5 -	CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

#### ARTICLE 1AU 6 -	IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En bordure de voie les constructions doivent être implantées :

- soit à l'alignement (limite d'emprise publique) ou à la ligne de recul qui s'y substitue (arrêté d'alignement ou alignement de fait),

- soit avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement ou à la ligne de recul qui s’y substitue,

- soit, en cas de “dent creuse”, à l’alignement de l’une des deux constructions voisines non frappées d’alignement.

Dans tous les cas, le bâtiment principal à usage d’habitation doit être situé dans une bande de 20 mètres à partir de l’alignement.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux voiries privées des lotissements et des opérations groupées de plus de 5 lots, la limite de la voie se substituant à l’alignement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux extensions des bâtiments existants qui ne respectent pas les règles ci-dessus; dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés à l’arrière, ou dans le prolongement de la façade à rue,

- aux bâtiments à reconstruire sur le même emplacement, après sinistre, par le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit, à condition que les travaux de reconstruction soient achevés dans un délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre,

- aux bâtiments et équipements publics,

- aux constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4.

#### ARTICLE 1AU 7 -	IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La construction de bâtiments contigus à une ou plusieures limites séparatives est autorisée à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement.

- Toutefois, des implantations différentes peuvent être imposées ou autorisées :

- lorsque la construction est adossée à un bâtiment existant sur le fond voisin, et réalise une unité de volume avec celui-ci (hauteur et profondeur identiques),

- dans le cas de restauration de bâtiments existants ou de reconstruction de bâtiments détruits par un sinistre et reconstruits sur le même emplacement, par le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit, à condition que les travaux de reconstruction soient achevés dans un délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre,

Dans tous les cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesuré à l’égoût du toit et jamais inférieure à 3 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux travaux visant à améliorer les conditions de confort et d’utilisation des bâtiments existants,

- aux bâtiments reconstruits sur le même emplacement, après sinistre, par le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit, à condition que les travaux de reconstruction soient achevés dans un délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre,

- aux bâtiments et équipements publics,

- aux constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4.

#### ARTICLE 1AU 8 -	IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Chaque unité foncière ne pourra recevoir qu'une seule construction principale à usage d’habitation.

Une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un même terrain.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux travaux visant à améliorer les conditions de confort et d’utilisation des bâtiments existants,

- aux bâtiments reconstruits sur le même emplacement, après sinistre, par le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit, à condition que les travaux de reconstruction soient achevés dans un délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre,

- aux bâtiments et équipements publics,

- aux constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4.

#### ARTICLE 1AU 9 -	EMPRISE AU SOL

Sans objet.

#### ARTICLE 1AU 10 -	HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent satisfaire simultanément aux conditions de hauteur relative et de hauteur absolue suivantes :

- Hauteur relative

La hauteur d’une construction par rapport au niveau d’une voie ne doit pas être supérieure à la distance comptée horizontalement qui la sépare de l’alignement opposé ( H = L ).

Toutefois, si la construction est édifiée à l’angle de deux voies de largeurs différentes, la partie du bâtiment bordant la voie plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur n’excédant pas 20 mètres comptés à partir du point d’intersection des alignements.

- 2 -	Hauteur absolue

La hauteur d’une construction mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 9 mètres à l’égout du toit (R+1+combles). Une tolérance de 5 mètres est admise pour les murs pignons, cheminées et autres éléments indispensables à la construction.

Cette disposition ne s'applique pas :

- aux bâtiments et équipements publics,

- aux constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4.

La hauteur de tout bâtiment ne peut excéder 8 mètres en tout point de la construction dans l’emprise des couloirs de lignes EDF.

#### ARTICLE 1AU 11 -	ASPECT EXTERIEUR

- 1 - Dispositions générales

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

- 2 - Dispositions particulières

- Les affouillements et exhaussements de sol destinés à accompagner les constructions (talus, buttes) s'ils ne résultent pas d'une stricte adaptation de la construction à un terrain dénivelé.

- Les rez-de-chaussée surélevés sont interdits : le seuil d'entrée du rez-de-chaussée ne doit pas être à plus de 0,60 mètres du niveau du trottoir sauf en cas de garage enterré ou semi-enterré où elle peut être portée à 0,90 mètres ?

- L’emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc...) est interdit sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures sauf s’il répond à une composition générale d’ensemble.

- Les bâtiments annexes et extensions liés à l’habitation doivent s’accorder avec la construction principale et respecter l’unité de l’ensemble du bâti; les façades visibles des voies publiques des bâtiments doivent être traitées en matériaux d’aspect et de couleur identiques à ceux du corps du bâtiment principal.

- Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier, doivent être traités en harmonie avec les façades principales lorsqu’ils sont visibles d’une voie. Notamment, les murs pignons limitrophes d’une voie publique devront être traités en façades, ouvertes ou non.

- La couverture en toiture doit être de forme, de matériaux, d’aspect et de couleur en cohérence avec les habitations environnantes; le recours à des toitures terrasses partielles est cependant toléré s’il répond à un projet architectural de qualité.

- Les transformateurs et coffrets de comptage électrique devront être intégrés aux volumes bâtis ou à la clôture.

- Les antennes de télévision et paraboles de réception par satellite ainsi que les mâts d'antennes destinées à l'émission d'ondes hertziennes ou radio devront être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural de l'immeuble.

- Les paraboles, en surplomb du domaine public, sont interdites.

- Les citernes, les réservoirs à gaz ou à mazout et toutes les installations similaires seront placées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique.

- 3 - Les clôtures

Les murs anciens doivent être conservés dans la mesure du possible, les haies existantes maintenues ou remplacées.

- à l'alignement, les clôtures, d’une hauteur maximale de 1,80 mètres, seront constituées :

- soit d’un mur bahut en matériaux traditionnels (pierre ou brique) ou identique à la construction, d’une hauteur comprise entre 0,60 et 1 mètre au maximum, doublé ou non de plantations ou surmonté d’un dispositif à clairevoie,

- soit d’un grillage rigide de type serrurerie doublé ou non d’une haie vive composée d’essences locales.

- en limite séparative, les clôtures, d’une hauteur maximale de 1,80 mètres, seront constituées :

- soit d’un grillage doublé ou non d’une haie vive,

- soit d’un dispositif à claire voie, dont la partie pleine, en base, ne pourra excéder une hauteur de 0,50 mètre, doublé ou non d’une haie vive.

- les murs d'intimité seront réalisés avec un matériau identique à celui de la construction et ne doivent pas excéder 1,80 mètres de hauteur par rapport au niveau du rez-de-chaussée et 20 mètres de longueur par rapport à l’alignement.

Ces dispositifs ne s’appliquent pas dans le cas de contraintes techniques inhérentes à la destination de la clôture (équipements publics, terrains de sports, activités marchandes, industrielles ou agricoles).

#### ARTICLE 1AU 12 -	STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement et l’évolution des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doivent être assurés sur l'unité foncière et en dehors des voies publiques ou privées et sur des emplacements prévus à cet effet..

- 1 -	Normes applicables aux divers modes d’occupation des sols :

- pour les constructions à usage d’habitation : il doit être aménagé au moins une aire de stationnement pour 70 m2 de surface de plancher développée hors-oeuvre avec un minimum d’une place par logement ; pour les lotissements et immeubles collectifs 1 place de stationnement supplémentaire devra être réalisée par tranche de 5 logements, à l’usage des visiteurs.

- pour les ensembles de logements pour personnes âgées :

- .inférieurs à 30 logements ou chambres : il doit être aménagé au moins une place par 70 m2 de surface de plancher hors-oeuvre nette à l’exclusion des surfaces affectées aux services communs,

- .égaux ou supérieurs à 30 logements ou chambres : il doit être aménagé au moins une place par 70 m2 de surface de plancher hors-oeuvre nette pour les 30 premiers logements ou chambres, à l’exclusion des surfaces affectées aux services communs, et une place par 140m2 de surface de plancher hors-oeuvre nette pour les logements ou chambres supplémentaires.

- pour les constructions à usage commercial ou de service, il doit être aménagé au moins une place de stationnement par 70 m2 de surface de plancher hors-oeuvre sauf lorsque celle-ci est inférieure à 100 m2. Toutefois, en cas de réalisation de commerces groupés, c’est la superficie de l’ensemble qui est prise en compte pour l’application de la règle.

- pour les équipements publics, le nombre de places de stationnement est déterminé en fonction de leur capacité d'accueil, de leurs particularité de fonctionnement et compte tenu des aires de stationnement public existantes dans le secteur.

Les groupes de plus de deux garages individuels et les aires de stationnement privées doivent être disposées sur les parcelles de façon à ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique, sauf lorsque, pour des raisons de sécurité, un double accès est rendu nécessaire.

- 2 -	Dispositions particulières :

Lorsqu’il s’agit de transformations, d’extensions, de changements de destination :

- en cas d’extension sans changement de destination d’un bâtiment existant, ne sont prises en compte pour le calcul du nombre de places de stationnement que les surfaces de plancher développées hors œuvre nettes créées,

- en cas de changement de destination d’un bâtiment existant, est prise en compte pour le calcul du nombre de places de stationnement la surface totale transformée développée hors-oeuvre nette sans déduction des surfaces de plancher initiales.

Ces normes s’appliquent à toutes les opérations de logement à l’exception des opérations de logement social concernées par les dispositions relatives à la loi de la lute contre l’exclusion :

- pour les constructions de logements locatifs acquis et le cas échéant, améliorés avec un prêt aidé par l'Etat, destinées aux personnes défavorisées mentionné à l'article 1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, la réalisation d'aires de stationnement n'est pas imposée,

- pour les autres constructions de logements locatifs financées avec des prêts aidés par l'Etat, une seule aire de stationnement sera exigée par logement.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager, ou faire aménager, sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier, les places qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places.

#### ARTICLE 1AU 13 -	ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES

Les plantations existantes doivent être maintenues et tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé.

Les espaces libres, hormis les Places Publiques, doivent être aménages en espaces verts, aires de jeux.

Les aires de stationnement seront plantées d’arbres de haute tige répartis de manière homogène sur l’ensemble de l’aire, à raison d’un arbre pour 4 emplacements.

Sur tout terrain où sont édifiés des bâtiments collectifs à usage d’habitation, une superficie au moins égale à 15 % de la surface totale devra être aménagée en espaces publics plantés.

Dans tout lotissement ou opération d’habitations individuelles groupées de 10 logements et plus, une superficie au moins égale à 10 % de la surface totale doit être aménagée en espaces publics ou aire de jeux ouverts au public.

Ces espaces publics peuvent constituer un complément aux emprises minimales des voiries ouvertes à la circulation automobile ( 8 mètres ) prévues à l’article 1AU3 et être traités en mails plantés.

## SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

#### ARTICLE 1AU 14 -	COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le Coefficient d’Occupation du Sol applicable à la zone 1AU est égal à 0,50.

Dans l’ensemble de la zone, la surface consacrée à l’amélioration des conditions d’habitabilité des constructions existantes (création de W.C., de salle de bain, ... ) n’est pas soumis au coefficient d’occupation du sol, dans la limite de 5 m2 par logement (article R.112-2 du Code de l’Urbanisme).

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages, bâtiments et équipements publics.

## CHAPITRE  II



ZONE 2AU

Il s’agit d’une zone naturelle insuffisamment équipée destinée à l’urbanisation future, à vocation dominante d'habitat, où la réalisation des constructions est subordonnée à la réalisation des équipements publics nécessaires (voirie et réseaux divers).

Elle peut être urbanisée soit après modification du PLU, soit après création d’une ZAC.

## SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

#### ARTICLE 2AU 1 -	OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

- Rappel :

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés au Titre de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels au document graphique.

- Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas expressément mentionnées à l’article 2AU 2.

#### ARTICLE 2AU 2 -	OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

- Rappel :

- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme.

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code Forestier

- Sont admis dans toute la zone, sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone :

- Les équipements d’infrastructure et de superstructure précédant la mise en oeuvre de la zone, ainsi que les affouillements et exhaussements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des dits équipements.

- L’aménagement, l’agrandissement, la surélévation des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que ces travaux soient destinés à une amélioration justifiée des conditions d’habitabilité et qu’il n’ait pas pour effet d’augmenter le nombre de logements.

- Les clôtures.

- Les constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l'article 4.

## SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

#### ARTICLE 2AU 3 -	ACCES ET VOIRIE

Sans objet.

#### ARTICLE 2AU 4 -	DESSERTE PAR LES RESEAUX

Sans objet.

#### ARTICLE 2AU 5 -	CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

#### ARTICLE 2AU 6 -	IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sans objet.

#### ARTICLE 2AU 7 -	IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Sans objet.

#### ARTICLE 2AU 8 -	IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

#### ARTICLE 2AU 9 -	EMPRISE AU SOL

Sans objet.

#### ARTICLE 2AU 10 -	HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur de tout bâtiment ne peut excéder 8 mètres en tout point de la construction dans l’emprise des couloirs de lignes EDF.

#### ARTICLE 2AU 11 -	ASPECT EXTERIEUR

Sans objet.

#### ARTICLE 2AU 12 -	STATIONNEMENT DES VEHICULES

Sans objet.

#### ARTICLE 2AU 13 -	ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES

Sans objet.

## SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

#### ARTICLE 2AU 14 -	COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

# TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES
 AUX ZONES NATURELLES

## CHAPITRE    I



ZONE A

Il s’agit d’une zone naturelle, protégée en raison de son intérêt agricole.

## SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

#### ARTICLE A 1 -	OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

- Rappel :

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés au Titre de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels au document graphique.

- Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas expressément mentionnées à l’article A 2, notamment :

- Les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux strictement indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés à l’article A2.

- L'ouverture de toute carrière.

- Les sous-sols.

- Les abris fixes ou mobiles utilisés ou non pour l’habitation si l’occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de 3 mois à l’exception des abris destinés aux usagers des transports en commun.

- Les constructions à usage d’habitation autres que celles directement liées à l’exploitation agricole.

- Les constructions à usage d’activité industrielle, de commerce ou d’entrepôts.

- Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités.

- Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés.

- Le camping et le stationnement de caravanes hors terrain aménagé.

- Les terrains de camping et de caravanage aménagés, y compris le camping à la ferme.

- Les garages collectifs de caravanes.

- Les parcs d’attractions et installations de jeux susceptibles de produire des nuisances.

- Les parcs résidentiels de loisirs.

#### ARTICLE A 2 -	OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

- Rappel :

- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code Forestier

- Dans l’ensemble de la zone sont admises les occupations et utilisations du sol de toute nature, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l’article 1.

- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation des types d’occupations et d’utilisations du sol autorisés.

- L'exploitation des matériaux constituant les cavaliers des voies ferrées HBNPC désaffectées à condition qu’elle réponde à un projet d’aménagement de la trame verte communautaire.

- Les activités de caractère agricole ressortant ou non de la législation sur les établissements classés dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'intérêt agricole des lieux et ne compromettent pas le caractère de la zone.

- Les constructions et extensions à usage agricole ainsi que les maisons d’habitation directement liées à l’exploitation agricole, sous réserve qu’ils ne nuisent pas à l’activité agricole.

- Les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité ainsi que l’extension des constructions à usage d’habitation existantes, dans la limite de 200 m2 de superficie hors-œuvre nette totale.

- La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits après sinistre est autorisée à condition que les travaux de reconstruction soient achevés dans un délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre.

- La construction de garages desservant les habitations existantes, dans la limite nécessaire à la satisfaction des besoins de ces habitations.

- La réalisation d’éoliennes à condition qu’elle réponde à un projet d’intérêt communautaire de la CCED. (cf Ollivier Cardo. /étude encours CCED - Société Vents du Nord).

## SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

#### ARTICLE A 3 -	ACCES ET VOIRIE

Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Tout terrain enclavé est inconstructible.

La voirie et les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la sécurité routière. Leur aménagement doit être soumis à l’avis du gestionnaire de la voie concernée.

#### ARTICLE A 4 -	DESSERTE PAR LES RESEAUX

- Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau potable.

- Alimentation en eau industrielle

A défaut de raccordement au réseau public, d'autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, après avoir reçu l’agrément des autorités compétentes.

- Assainissement

a - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

En l’absence ou en cas d'insuffisance des réseaux, la gestion des eaux pluviales doit être assurée à la parcelle, les aménagements nécessaires doivent être réalisés par le constructeur conformément aux avis des services techniques conseillers de la commune.

b - Eaux usées

Le raccordement, par canalisations souterraines, au réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées.

En l'absence d'un tel réseau, un dispositif d'assainissement individuel, raccordable au réseau futur, doit être installé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

c - Eaux résiduaires industrielles

Les installations industrielles ne peuvent rejeter au réseau public d'assainissement que des effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de pré-traitement doivent être rejetées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

- Gaz, Electricité, Téléphone, Télédistribution

Lorsque les réseaux sont souterrains, les branchements aériens sont interdits.

#### ARTICLE A 5 -	CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

#### ARTICLE A 6 -	IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En bordure de voie, aucune construction ne peut être édifiée à moins de :

- 15 mètres par rapport à l’axe des routes départementales,

- 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux extensions des bâtiments existants qui ne respectent pas les règles ci-dessus; dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés à l’arrière, ou dans le prolongement de la façade à rue,

- aux bâtiments à reconstruire sur le même emplacement, après sinistre, par le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit, à condition que les travaux de reconstruction soient achevés dans un délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre,

- aux constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4.

#### ARTICLE A 7 -	IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui est le plus rapproché doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit avec un minimum de 4 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux construction de bâtiments ou d’équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4.

#### ARTICLE A 8 -	IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un même terrain.

#### ARTICLE A 9 -	EMPRISE AU SOL

Sans objet

#### ARTICLE A 10 -	HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation est fixée à 1 niveau, combles inclus, au dessus du rez-de-chaussée ("R+1") ; il n'est pas fixé de limite pour les autres constructions.

La hauteur de tout bâtiment ne peut excéder 8 mètres en tout point de la construction dans l’emprise des couloirs de lignes EDF.

#### ARTICLE A 11 -	ASPECT EXTERIEUR

- Dispositions générales

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

- Dispositions particulières

- Les affouillements et exhaussements de sol destinés à accompagner les constructions (talus, buttes) sont interdits, s'ils ne résultent pas d'une stricte adaptation de la construction à un terrain dénivelé.

- L’emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc...) est interdit sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures sauf s’il répond à une composition générale d’ensemble.

- Les modifications de façade, de couverture ou leur remise en état doivent respecter ou rétablir, dans la mesure du possible, les dispositions architecturales originelles et le matériau de l'immeuble ancien,

- Les bâtiments annexes et extensions liés à l’habitation doivent s’accorder avec la construction principale et respecter l’unité de l’ensemble du bâti; les façades visibles des voies publiques des bâtiments doivent être traitées en matériaux d’aspect et de couleur identiques à ceux du corps du bâtiment principal.

- La couverture en toiture doit être de forme, de matériaux, d’aspect et de couleur en cohérence avec les habitations environnantes; les ouvertures en toiture doivent être de type châssis ou lucarne.

- Les antennes de télévision et paraboles de réception par satellite ainsi que les mâts d'antennes destinées à l'émission d'ondes hertziennes ou radio devront être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural de l'immeuble.

- Les transformateurs et coffrets de comptage électrique devront être intégrés aux volumes bâtis ou à la clôture.

Les murs anciens doivent être conservés dans la mesure du possible, les haies existantes maintenues ou remplacées.

#### ARTICLE A 12 -	STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

#### ARTICLE A 13 -	ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé.

## SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

#### ARTICLE A 14 -	COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

## CHAPITRE   II


ZONE N

Il s’agit d’une zone naturelle, protégée en raison de la qualité du site et de son paysage.

## SECTION I

## NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

#### ARTICLE N 1 -	OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

- Rappel :

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés au Titre de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels au document graphique.

- Sont interdites

Dans l’ensemble de la zone toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas expressément mentionnées à l’article N2, notamment :

- Les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux strictement indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés à l’article A2.

- L'ouverture de toute carrière.

- Les sous-sols.

- Les abris fixes ou mobiles utilisés ou non pour l’habitation si l’occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de 3 mois à l’exception des abris destinés aux usagers des transports en commun.

- Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés.

- Les constructions à usage d’habitation autres que celles directement liées à l’exploitation agricole.

- Les constructions à usage d’activité agricole, d’activité industrielle, de commerce ou d’entrepôts.

- Le camping et le stationnement de caravanes hors terrain aménagé.

- Les terrains de camping et de caravanage aménagés, y compris le camping à la ferme.

- Les garages collectifs de caravanes.

- Les parcs d’attractions et installations de jeux susceptibles de produire des nuisances.

- Les parcs résidentiels de loisirs.

#### ARTICLE N 2 -	OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

- Rappel :

- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code Forestier.

- Dans l’ensemble de la zone sont admises les occupations et utilisations du sol de toute nature, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l’article 1.

- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation des types d’occupations et d’utilisations du sol autorisés.

- L'exploitation des matériaux constituant les cavaliers des voies ferrées HBNPC désaffectées à condition qu’elle réponde à un projet d’aménagement de la trame verte communautaire (CCED).

- Les activités de caractère agricole ressortant ou non de la législation sur les établissements classés dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'intérêt agricole des lieux et ne compromettent pas le caractère de la zone.

- Les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité ainsi que l’extension des constructions à usage d’habitation existantes, dans la limite de 200 m2 de superficie hors-œuvre nette totale.

- La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits après sinistre est autorisée à condition que les travaux de reconstruction soient achevés dans un délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre.

- Les bâtiments et équipements publics ou privés, y compris les équipements de restauration et d’hébergement . . . (équipement touristique), les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour en assurer la direction, la surveillance ou la sécurité ainsi que les parcs de stationnement et tous travaux rendus nécessaires pour permettre l'accès aux piétons, voitures et véhicules de service ou de sécurité dans les différentes parties de la zone à condition qu’ils répondent à un projet d’aménagement de la trame verte communautaire (CCED).

## SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

#### ARTICLE N 3 -	ACCES ET VOIRIE

Tout terrain enclavé est inconstructible.

La voirie et les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la sécurité routière. Leur aménagement doit être soumis à l’avis du gestionnaire de la voie concernée.

#### ARTICLE N 4 -	DESSERTE PAR LES RESEAUX

- Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau potable.

- Assainissement

a - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

En l’absence ou en cas d'insuffisance des réseaux, la gestion des eaux pluviales doit être assurée à la parcelle, les aménagements nécessaires doivent être réalisés par le constructeur conformément aux avis des services techniques conseillers de la commune.

b - Eaux usées

Le raccordement, par canalisations souterraines, au réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées.

En l'absence d'un tel réseau, un dispositif d'assainissement individuel, raccordable au réseau futur, doit être installé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

- Gaz, Electricité, Téléphone, Télédistribution

Lorsque les réseaux sont souterrains, les branchements aériens sont interdits.

#### ARTICLE N 5 -	CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

#### ARTICLE N 6 -	IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En bordure de voie, aucune construction ne peut être édifiée à moins de :

- 15 mètres par rapport à l’axe des routes départementales,

- 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux extensions des bâtiments existants qui ne respectent pas les règles ci-dessus; dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés à l’arrière, ou dans le prolongement de la façade à rue,

- aux bâtiments à reconstruire sur le même emplacement, après sinistre, par le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit, à condition que les travaux de reconstruction soient achevés dans un délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre,

- aux bâtiments et équipements publics,

- aux constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4.

#### ARTICLE N 7 -	IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui est le plus rapproché doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit avec un minimum de 4 mètres.

Cette disposition ne s’applique pas aux construction de bâtiments ou d’équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article 4.

#### ARTICLE N 8 -	IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un même terrain.

#### ARTICLE N 9 -	EMPRISE AU SOL

Sans objet.

#### ARTICLE ND 10 -	HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation est fixée à 1 niveau, combles inclus, au dessus du rez-de-chaussée ("R+1") ; il n'est pas fixé de limite pour les autres constructions.

#### ARTICLE N 11 -	ASPECT EXTERIEUR

- Dispositions générales

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

- Dispositions particulières

- Les affouillements et exhaussements de sol destinés à accompagner les constructions (talus, buttes) sont interdits, s'ils ne résultent pas d'une stricte adaptation de la construction à un terrain dénivelé.

- L’emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc...) est interdit sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures sauf s’il répond à une composition générale d’ensemble.

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériau en harmonie avec les constructions existantes et le paysage

- Les antennes de télévision et paraboles de réception par satellite ainsi que les mâts d'antennes destinées à l'émission d'ondes hertziennes ou radio devront être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural de l'immeuble.

- Les transformateurs et coffrets de comptage électrique devront être intégrés aux volumes bâtis ou à la clôture.

Les murs anciens doivent être conservés dans la mesure du possible, les haies existantes maintenues ou remplacées.

#### ARTICLE N 12 -	STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

#### ARTICLE N 13 -	ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé.

Les aires de stationnement seront plantées d’arbres de haute tige répartis de manière homogène sur l’ensemble de l’aire, à raison d’un arbre pour 4 emplacements.

## SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

#### ARTICLE N 14 -	COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.